国家电网笔试辅导资料二

举例

电容就是能够容纳（电流）的元器件

220V单向供电电压允许偏差为额定电压的（+7%--10%）

我国电力系统的额定频率为（50HZ）

农网无功补偿方式中以（分散补充）为主

配电网可变损耗电量与通过导体的电流关系为（成正比 ）

电力系统公共连接点正常电压三相不平衡允许值为（2%）

管理电损主要是因为（经营管理不足）造成的电量损失

理论线损又称为（技术线损）

雷电过电压又称为（大气过电压）

35kv及以上变电所无功补偿容量原则可按主变容量的（10%-15%）补偿
理想电压源和理想电流源可以等效互换。（\/）
两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。（x）
直流电桥可用来较准确地测量电阻。（\/）
负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。（x）
受控源在电路分析中的作用，和独立源完全相同。（x）
电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。（x）
叠加定理只适合于直流电路的分析。（\/）
支路电流法和回路电流法都是为了减少方程式数目而引入的电路分析法。（\/）
回路电流法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。（x）

电压法是只应用基尔霍夫第二定律对电路求解的方法。（\/）
